محاسبه توان قوس در کورههای قوس الکتريکی DC

آرش دهستانی کلاگر1، محمدرضا علیزاده پهلوانی1،حمید ابراهیمی1

1-ايران-تهران-دانشگاه صنعتی مالک اشتر

a_dehestani@mut.ac.ir

mr_alizadehp@mut.ac.ir

hamidebrahimi400@yahoo.com

چکیده:

جهت تبيين و بررسي عملكرد كوره‌هاي قوس الكتريكي اعم از AC و DC، اطلاع از میزان توان الکتریکی منتقل شده از طرف قوس به حمام مذاب حائز اهميت فراواني مي‌باشد. هدف اصلی در این مقاله، محاسبه توان انتقالی مذکور با استفاده از مشخصات فیزیکی و الکتریکی قوس میباشد. بدین لحاظ، در ابتدا با استفاده از پارامترهای فیزیکی و الکتریکی قوس اعم از طول قوس، شعاع قوس و جریان قوس، رابطهای برای چگالی جریان قوس در کورههای قوس الکتریکی DC ارائه شده و در ادامه با استفاده از قوانین موجود در الکترومغناطیس، توان الکتریکی قوس محاسبه میشود. روش پیشنهادی جهت محاسبه توان قوس DC، نوآوری مقاله حاضر بوده و مقایسه نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله با نتایج موجود در مقالات، مبتنی بر معادلات بومن، در خصوص توان قوسهای DC جریان بالا، نشانگر وجود همخوانی مطلوب بین آنها و درنتیجه مؤیّد صحت روش ارائه شده میباشد. همچنین در انتها، جهت اعتبارسنجی پارهای از مفروضات درخصوص قوس DC، آزمایشاتی بهعمل آمده و نتایج آن در این مقاله منعکس شده است.

کلمات کلیدی

کوره قوس الکتریکی DC، چگالی جریان قوس DC، شعاع قوس

Abstract:

In order to evaluate the operation of DC and AC electric arc furnaces, the amount of electrical power transferred to the molten bath is a significant item. The main contribution of this paper is calculating the foregoing transferred power utilizing the arc physical and electrical characteristics. In this paper, first, an applicable equation for DC arc current density is analytically extracted utilizing the DC arc physical and electrical parameters such as arc length, arc radius, and arc current. Then, by applying the electromagnetic laws, a closed form equation for DC arc power is developed. The proposed method is the innovation of the prepared paper. Like wise, the comparison of the proposed method with the previous published results in literatures shows a desirable compatibility among them and so, verifies the proposed approach. Furthermore, in order to validate the assumptions concerning DC arcs, some experiments have been performed and their results are revealed in this paper.

Keywords: DC Electric Arc Furnace, DC Arc Current Density, Arc Radius

# مقدمه

در طي دو دهه گذشته استفاده از كوره‌هاي قوس الكتريكي جهت توليد فولاد رشد چشمگيري داشته است. در سال 1975، 20درصد فولاد توليدي توسط كوره‌هاي قوس الكتريكي تهيه مي‌شد. اين مقدار در سال 1996 برابر 39درصد و اندكي بعد از سال 2000 حدود 50درصد بوده است [1]. هزينه سرمايه‌گذاري كمتر يك كارخانه توليد فولاد شامل كوره قوس الكتريكي و انرژي مورد نياز بسيار كمتر جهت توليد فولاد با استفاده از كوره‌هاي قوس الكتريكي در مقايسه با روش‌هاي مبتني بر استفاده از كوره‌هاي ذوب آهن يا كوره‌هاي اكسيژني ابتدايي، دلايل اين امر مي‌باشند. كوره‌هاي قوس الكتريكي مي‌توانند از نوع AC يا DC باشند. در كوره‌هاي DC الكترون‌ها از طريق مواد شارژ كوره از كاتد كربني به آند ته كوره جاري مي‌شوند در صورتيكه در كوره‌هاي AC، الكترون‌ها از طريق مواد شارژ بالايي كوره مسير حركت خود را مي‌بندند. اين كوره‌ها با به‌كارگيري جريان بالا توسط الكترودهاي گرافيتي، مواد شارژ را كه همان قراضه‌هاي فولاد مي‌باشند، ذوب مي‌كنند. طبق گزارشات ارائه شده توسط سازندگان فولاد، جهت ذوب يك تن فولاد، 300 الي 400 كيلو‌وات ساعت انرژي الكتريكي لازم است [2]. در نتيجه اين كوره‌ها مقدار زيادي توان مصرف مي‌كنند؛ بطوريكه بار ترانسفورماتور کوره ممكن است به حدود 150 مگاولت آمپر برسد [1]. عملكرد كوره‌هاي قوس الكتريكي DC توان بالا در مقايسه با نوع AC آن، از جهات گوناگون داراي برتري بوده و همین امر باعث جذب سازندگان فولاد به این نوع از کورهها در سالهای اخیر شده است. مهمترين مزاياي كوره‌هاي قوس الكتريكي DC نسبت به كوره‌هاي قوس الكتريكي AC در جدول (1) آورده شده است.

جدول(1): مزاياي كوره‌هاي قوس الكتريكي DC نسبت به نوع AC

| 1 | مصرف كمتر الكترود (50% تا 60% کمتر) و مصرف كمتر روكش داخلي (نسوز) |
| --- | --- |
| 2 | تحرك و بهم خوردن مفید مواد گداخته در حمام مذاب |
| 3 | مصرف كمتر انرژي (حدود 5%)، توزيع حرارتي بهتر و سطح نويز كمتر |
| 4 | اغتشاشات شبكه‌اي كمتر (50% الی 70% کاهش سطح فلیکر ولتاژ) |

البته لازم به ذكر است كه هزينه سرمايه ‌گذاري كوره‌هاي DC بيشتر از نوع AC مي‌باشد. در مقايسه با كوره‌هاي ACاي كه در آنها نيازي به كنترل شدت فليكر نمي‌باشد، هزينه سرمايه گذاري يك كوره DC به ميزان 30 الي 50 درصد بيشتر است. اما در حالتيكه به يك جبرانساز استاتيكي توان راكتيو در كوره AC نياز باشد، هزينه سرمايه گذاري يك كوره DC تنها به ميزان 10% بيشتر از يك كوره AC مشابه مي‌باشد [2]. البته مزيت اصلي كوره‌هاي DC در هزينههاي بهرهبرداري بوده و بهجهت پايين‌تر بودن هزينه‌هاي بهره‌برداري، اين اختلاف هزينه بعد از مدتي برگشت مي‌كند. با توجه به مزایای عمده کورههای قوس الکتریکی DC و کاربرد روزافزون آنها در صنعت فولاد، منحصرا این نوع از کورهها در این تحقیق کانون توجه قرار گرفته است.

هرچند تاکنون در حوزه قوسهای DC جریان بالا، تحقیقات ارزندهای انجام شده است، اما بیشتر این پژوهشها معطوف به بحث مدلسازی قوس بودهاند [3]-[4]. نتایج این تحقیقات نشان میدهد که قوسهای جريان بالا، براي نمونه، قوسهای مربوط به کورههای قوس الکتریکی، مطابق مشاهدات، شبه-ايستا ميباشند. زيرا ماند حرارتي بزرگ قوس، نرخ تغييرات در دما و هدايت الكتريكي قوس را كاهش ميدهد. همچنین، اگرچه طبيعت ديناميكي قوس، طول قوسي متغير با زمان توليد ميكند، در اغلب تحقیقات، معادلات ولتاژ قوس با استفاده از مشخصههاي V-I شبه-ايستا توسعه داده شدهاند [3]. در همین راستا، در مرجع [4] مدلی از قوس DC جریان بالا، تحت عنوان مدل قوس کانالی آورده شده است که در این مدل، قوس به صورت يك جريان همگن استوانهاي كه توسط يك پوسته عايق احاطه شده است، درنظر گرفته ميشود. در اين مدل معادلات توازن انرژي با استفاده از ويزگيهاي ترموديناميكي و انتقال حرارت پلاسماي يك كوره قوس نوعي و نيز با در نظرگيري تلفات حرارتيِ همرفتي، رسانشي و تشعشعي حل مي شوند. پارامترهاي مورد نياز براي مدل قوس کانالی (CAM) اعم از هدايت الكتريكي، هدايت گرمايي، آنتالپي، چگالي يا چگالي تشعشع، وابسته به دما بوده و از برازش دادههاي عملی، به دست آورده شدهاند. مدل دیگری از قوس DC جریان بالا نیز توسط بِن بومن ارائه شده است [5]، [6]. بومن مدل مذکور را براساس حجم وسیعی از دادههای آزمایشگاهی در محدوده kA10-1 ارائه نمود. این مدل به توصیف چگونگی تغییر شعاع قوس بهعنوان تابعی از فاصله مابین الکترودها و جریان قوس پرداخته و از این رهگذر ولتاژ قوس را بهصورت تابعی از جریان و طول قوس برای یک مجموعه شرایط مشخص، بیان مینماید. بومن همچنین صحت مدل قوس خود را در محدوده کاربردهای صنعتی تا kA100 نیز به اثبات رسانده است.

در اين مقاله، با نگرشی متفاوت نسبت به ستون پلاسمایی قوس DC و با تکیه بر پارامترهای فیزیکی قوس، هدف محاسبه تقريبيِ توان موجود در قوس DC، با صرفنظر کردن از مولفه نوساني جريان قوس و تنها با درنظرگيري مقدار متوسط آن ميباشد. علاوه بر اين، فرض ميشود که مقدار متوسط جريان قوس، مقداري ثابت باشد. در کنترل جريان ثابت کورههاي قوس الکتريکي DC، ميتوان مقدار متوسط جريان قوس DC را ثابت درنظر گرفت. در کنترل توان ثابت کورههاي قوس الکتريکي DC نيز اگرچه نوسانات جريان درمقايسه با حالت کنترل جريان ثابت، بيشتر است، ميتوان در بازههاي مشخصي از زمان که مربوط به حالتهاي مختلف عملکرد کوره ميباشد، مقدار متوسط جريان قوس را ثابت در نظر گرفت. در هر صورت، در اين پژوهش توان موجود در قوس DC، با فرض برابر گرفتن جريان قوس DC با مقدار متوسط ثابت آن (Iarc)، محاسبه خواهد شد. لازم به ذکر است که اگر در حالت کلي مقدار متوسط جريان قوس مقدار ثابتي نباشد، بايستي بازههاي کوچکتري از زمان را درنظر گرفت، بطوريکه بتوان در آن بازه زماني مقدار متوسط جريان قوس را تقريبا ثابت درنظر گرفت.

2- چگالي جريان قوس DC

يک نمايش نوعي تقريبي از قوس DC جريان بالا كه به طور آزادانه مي‌سوزد و بين الكترود كاتدي (منفي) و سطح مذاب (آند) برقرار است، در شکل (1) نشان داده شده است [5]-[9]. جدول (2) نيز پارامترهاي مربوط به قوس نشان داده شده را معرفي مينمايد.

شکل(1): نمايش شماتيکي قوس DC و نواحي مختلف آن در کورههاي قوس DC

جدول (2): معرفي پارامترهاي قوس نشان داده شده در شکل (1)

| rc | شعاع قوس در منطقه کاتدي | Lcr | طول منطقه کاتدي |
| --- | --- | --- | --- |
| ra | شعاع قوس در منطقه آندي | Lar | طول منطقه آندي |
| r0 | شعاع مقطع دلخواهي از قوس | L | طول ستون اصلي قوس |
| crσ | رسانايي ويژه منطقه کاتدي قوس | Larc | طول کل قوس |
| arσ | رسانايي ويژه منطقه آندي قوس | σ | رسانايي ويژه ستون اصلي قوس |

در قوس الکتريکي نشان داده شده، جريان الکتريکي بهواسطه وجود يک اختلاف پتانسيل مابين الکترود گرافيتي و آند واقع شده در کف کوره، از طريق قوس الکتريکي جاري ميشود. با وجود اين، از آنجاييکه فولاد نسبت به پلاسماي موجود در قوس هدايت الکتريکي بسيار بهتري دارد، اختلاف پتانسيل مابين دو الکترود عملا برابر با اختلاف پتانسيل مابين الکترود گرافيتي (کاتد) و حمام فلز مذاب درنظر گرفته ميشود. با توجه به قوانین الکترومغناطیس، ميدان الکتريکي در سطح هادي مولفه مماسي ندارد. لذا با توجه به برابري مولفههاي مماسي ميدان در مرز دومحيط، ميتوان گفت که ميدان الکتريکي در نواحي کاتدي و آندي قوس DC، يعني در مجاورت الکترودها، مولفه مماسي ندارد. بنابراين با توجه به رابطه ميدان الکتريکي و چگالي جريان ()، ميتوان گفت که چگالي جريان نيز در مناطق کاتدي و آندي قوس DC، مولفه مماسي نخواهد داشت. به همين دليل در اين نواحي، طرح شماتيکي قوس بهطور تقريبي بهصورت استوانههايي در نظر گرفته شده است که جريان در آنها از طرف آند به طرف کاتد بهطور عمودي جاريست و لذا چگالي جريان مولفه مماسي نخواهد داشت.

2-1- چگالي جريان در ستون اصلي قوس DC

با توجه به ثابت بودن Iarc، درمييابيم که چگالي جريان در منطقه کاتدي با شعاع قوس rc، بيشترين مقدار را داشته و در منطقه آندي با شعاع قوس ra، کمترين مقدار را به خود اختصاص  ميدهد. اگر بردار  را در يک نقطه دلخواه مانند P در داخل ستون قوس درنظر بگيريم،  مطابق شکل (2-الف) بوده و ملاحظه ميشود که داراي دو مولفه ميباشد: يک مولفه در راستاي و ديگري در راستاي. با توجه به شکل مذکور ميتوان نوشت:

| (1) |  |
| --- | --- |

با درنظرگيري سطح مقطع دلخواهي از ستون قوس، مولفههاي همانند آنچه که در شکل (2-ب) نشان داده شده است، ميباشند. همانطوريکه ملاحظه ميشود، اين مولفهها بهطرف محور مرکزي قوس همگرا هستند.

| (الف) | (ب) |
| --- | --- |

شکل(2): الف- بردار چگالي جريان و مولفههاي آن در نقطه دلخواه P، در داخل ستون قوس، ب- مولفههاي در سطح مقطع دلخواهي از ستون قوس

با توجه به اينکه جريان عبوري از هر سطح مقطع دلخواه از ستون قوس يکسان و برابر Iarc ميباشد، با درنظرگيري سطح مقطع دلخواهي به شعاع r0 ميتوان نوشت:

| (2) |  |
| --- | --- |

واضح است که 0I2= است. زيرا بردار سطح S0، در جهت و عمود بر ميباشد. اين بدان معناست که مولفههاي  نقشي در جريان قوس Iarc نداشته و جريان قوس تنها ناشي از مولفههاي  ميباشد. لذا ميتوان نوشت:

|  | (3) |
| --- | --- |

حال فرض ميکنيم که در هر سطح مقطع از قوس، مولفه  در تمام نقاط آن سطح مقطع يکسان باشد. يعني در هر مقطع از قوس،  تابعي از r و φ نباشد ( هيچگاه تابعي از φ نيست. در اينجا فرض ميکنيم که تابعي از r نيز نباشد). لذا ميتوان در فرآيند انتگرالگيري، با آن به مثابه يک ثابت رفتار کرده و از زير انتگرال آن را خارج نمود. بنابراين داريم:

| (4) |  |
| --- | --- |

لذا ميتوان نوشت:

| (5) |  |
| --- | --- |

از طرفي با توجه به شکل (1) داريم:

| (6) |  |
| --- | --- |

در نتيجه رابطه (7) به صورت ذیل بهدست ميآيد.

| (7) |  |
| --- | --- |

در ادامه بايستي رابطهاي براي مولفه  نيز يافت. براي اينکار سطح مقطع دلخواهي از قوس به شعاع  را مطابق شکل (3) درنظر ميگيريم. همانطوريکه ملاحظه ميشود، در اين شکل، بردار چگالي جريان در نقطه دلخواهي مانند P بر روي اين سطح مقطع، به همراه مولفههايش نشان داده شده است. با توجه به شکل ميتوان نوشت:

| (8) |  |
| --- | --- |

لذا خواهيم داشت:

| (9) |  |
| --- | --- |

که در آن:

| (10) |  |
| --- | --- |

بنابراین داريم:

| (11) |  |
| --- | --- |

شکل(3): بردار چگالي جريان در نقطه دلخواهي مانند P، واقع در ستون اصلي قوس

درنتيجه، بردار چگالي جريان در ستون اصلي قوس () را ميتوان طبق رابطه (12) بيان نمود.

| (12) |  |
| --- | --- |

2-2- چگالی جریان در نواحی کاتدی و آندی

از آنجاييکه در سطح هادي، ميدان مولفه مماسي ندارد، در مرز قوس و کاتد،0Et-Cathode= ميباشد. لذا با توجه به اينکه مولفههاي مماسي ميدان در مرز دو محيط با يکديگر برابرند، ميتوان گفت که در مرز قوس و کاتد، Et-arc نيز برابر صفر ميباشد. بنابراين مولفه مماسي چگالي جريان در داخل قوس، در نقاط مرزي با کاتد نيز صفر خواهد بود. يعني داريم:

| (13) |  |
| --- | --- |

از طرفي در مرز ناحيه 1 و 2 در داخل قوس نيز داريم:

| (14) |  |
| --- | --- |

که  در اين مرز با  برابر ميباشد. لذا داريم:

| (15) |  |
| --- | --- |

با توجه به مطالب فوق، شکل (4) ناحيه 2 قوس و مقدار مولفه مماسي چگالي جريان را در ابتدا و انتهاي اين ناحيه نشان  ميدهد.

شکل(4): مقدار مولفه مماسي چگالي جريان، در ابتدا و انتهاي ناحيه 2 قوس

همانطوريکه ملاحظه ميشود، با افزايش مقدار z، اندازه مولفه مماسي کاهش يافته و در Larc=z يعني در مجاورت کاتد برابر صفر ميشود. با توجه به کوچک بودن طول قوس در ناحيه کاتدي (Lcr)، ميتوان فرض کرد که تغييرات  در ناحيه 2 نسبت به z خطي باشد. بنابراين با توجه به اين فرض، ميتوان  را در ناحيه کاتدي بهصورت زير بيان نمود.

| (16) |  |
| --- | --- |

مولفه  را نيز ميتوان بهطور مشابه با موارد قبلي با بهکارگيري رابطه (3)، بهصورت زير بهدست آورد.

| (17) |  |
| --- | --- |

حال با توجه به روابط (16) و (17)، ميتوان بردار چگالي جريان در ناحيه کاتدي قوس () را بهصورت زير بيان نمود.

| (18) |  |
| --- | --- |

با طي کردن روندي مشابه، ميتوان بردار چگالي جريان در ناحيه آندي قوس () را نيز بهصورت زير بهدست آورد.

| (19) |  |
| --- | --- |

در نتيجه، با توجه به روابط (12)، (18) و (19)، تابع چگالي جريان قوس () بهصورت زير خواهد  بود.

| (20) |  |
| --- | --- |

3- توان قوس در کورههاي قوس الکتريکي DC

مطابق با نظریه جریانهای الکتریکی دائم، تحت تاثير يک ميدان الکتريکي، الکترونهاي هدايتي درون هادي بهطور مايکروسکوپي تحت حرکت رانشي قرار ميگيرند. از نظر ميکروسکوپي، اين الکترونها با اتمهاي موجود در شبکه کريستالي برخورد ميکنند. از اينرو انرژي از ميدان الکتريکي به اتمهاي تحت ارتعاش حرارتي منتقل ميگردد [10]. با توجه به قوانين موجود در الکترومغناطيس، تحت شرايط جريان دائم،  معرف چگالي توان بوده و به ازاي حجم مشخص V، کل توان الکتريکي تبديل شده به حرارت از رابطه (21) که به قانون ژول معروف است،  بهدست ميآيد.

| (21) |  |
| --- | --- |

در اين بخش هدف استفاده از رابطه فوق جهت یافتن کل توان الکتريکي تبدیل شده به حرارت، در قوس میباشد. براي اين کار حجم قوس را مطابق شکل (5) به سه بخش Vcr، Vmiddle و Var تقسيم نموده و توان الکتریکی تبدیل شده به حرارتِ مربوط به هريک از نواحی را بهدست ميآوريم. در این شکل، Vcr حجم قوس در ناحيه کاتدي بوده و Var نیز حجم قوس در ناحيه آندي ميباشد. حجم ستون اصلي قوس نيز در شکل فوق با Vmiddle نمايش داده شده است که اين حجم خود به دو بخش کوچکتر V1 و V2 تقسيم ميشود. حال با توجه به رابطه (21)، توان قوس را ميتوان بهصورت رابطه (22) بهدست آورد.

شکل(5): بخشهاي حجمي قوس الکتريکي DC نوعي

| (22) |  |
| --- | --- |

از طرفي، با استفاده از رابطه  ميتوان نوشت:

| (23) |  |
| --- | --- |

با جایگذاری رابطه (23) در رابطه (22)، ميتوان تکتک    مولفههاي تواني Par، Pcr و Pmiddle، شامل P1 و P2 را به صورت زير محاسبه نمود.

| (24) |  |
| --- | --- |
| (25) |  |
| (26) |  |
| (27) |  |

لذا با توجه به روابط (24)، (25)، (26) و (27)، درخصوص کل توان الکتريکياي که در قوس تبديل به حرارت ميشود، داریم:

| (28) |  |
| --- | --- |

4- مقايسه با نتايج حاصل از مدل بومن

جهت اعتبارسنجی رابطه بهدست آمده در بخش قبل برای توان الکتریکی تبدیل شده به حرارت در قوس DC، مدل ارائه شده توسط بومن برای قوسهای DC جریان بالا را مدنظر قرار میدهیم. این مدل توسط بومن در دهه 1970 میلادی با استفاده از حجم وسیعی از دادههای آزمایشگاهی مربوط به قوسهایی در محدوده kA10-1 ارائه شده و برای جریان قوسهای صنعتی تا kA100 نیز به تایید رسیده است [8]. بومن قوس را به صورت یک شاره پلاسمایی درنظر گرفته است که از یک ناحیه الصاق نسبتا کوچک روی الکترود گرافیتی (کاتد)، به بیرون از آن جاری شده و در حین حرکت به طرف سطح آند، شعاع آن گسترش مییابد. این امر بهطور شماتیکی در شکل (6) نمایش داده شده است.

شکل(6): نمایش شماتیکی یک قوس الکتریکی DC [6]

بر این اساس، و با درنظرگیری فرضیاتی چون وجود یک قوس متقارن محوری و نیز عدم حضور اثرات برهمکنشی در منطقه آند، بومن معادلهای ارائه کرده است که طبق آن شعاع حجم هادی قوس، بهعنوان تابعی از فاصله آند تا نقطه الصاق قوس به کاتد بیان میشود. این معادله در رابطه (29) آورده شده است [6].

| (29) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق rk شعاع قوس در منطقه الصاق قوس به کاتد، ra شعاع قوس در ستون پلاسما و z نیز فاصله محوری از کاتد و همگی برحسب cm میباشند. پارامترهای A و B نیز ثوابتی در مدل بومن میباشند که مقادیر آنها در مراجع بهترتیب برابر با 2/3 و 2/2- عنوان شدهاند. شعاع قوس در منطقه الصاق کاتدی (rk)، با استفاده از مقدار چگالی جریان در نقطه الصاق کاتدی (jk) تعیین میشود. مقدار این چگالی جریان توسط بومن در حدود kA/cm2 5/3 برای الکترود گرافیتی تخمین زده شد. در نتیجه شعاع rk را میتوان با استفاده از رابطه (30) بیان نمود [6].

| (30) |  |
| --- | --- |

جهت بررسی صحت روابط بهدست آمده در بخشهای قبل، در این بخش یک سیستم الکتریکی نوعی جهت ایجاد قوس DC مدنظر قرار گرفته و سپس با استفاده از مدل بومن مشخصه  توان-جریان قوس DC در طولهای مختلف قوس، استخراج  میشود. درنهایت، مشخصههای قوس حاصل از مدل بومن با مشخصههای قوس حاصل از معادلات بهدست آمده در بخشهای قبل، مقایسه شده و از این رهگذر ميزان اعتبار روابط ارائه شده بررسي خواهد شد. شکل (7) سیستم الکتریکی مدنظر نوعی را نشان میدهد. همانطوریکه ملاحظه میشود، اجزاي اصلي سیستم فوق عبارتند از يک جفت الکترود ثابت ومتحرک، منبع ولتاژ DC، مقاومت تنظیم و راکتور با مقدار اندوکتانس کافی جهت نگهداشتن جریان مدار بعد از بازشدن الکترودها.

شکل(7): سیستم مدنظر نوعی جهت ایجاد قوس DC

روش ایجاد قوس به این صورت است که ابتدا الکترودها را به هم چسبانده و سپس مدار را وصل مینماییم. هدف از این کار این است که اجازه دهیم تا سلف Lcoil بهطور کامل شارژ شود. تا زمانی مدار را در این وضعیت نگه میداریم که مطمئن شویم که سلف فوق بهطور کامل شارژ شده و صرفا جریان ماندگار E/r از مدار میگذرد. در ادامه، در یک لحظه دلخواه مشخصی که آن را مبداء زمان (0=t) اختیار میکنیم، با سرعت ثابت m/sec v الکترود متحرک را از الکترود ثابت دور نموده و به این ترتیب شروع به افزایش فاصله مابین الکترودها مینماییم. با انجام این عملیات، به لحاظ حضور سلف نسبتا بزرگ، قوسی مابین الکترودها شکل خواهد گرفت که طول آن در حال افزایش بوده و به صورت رابطه (31) قابل بیان میباشد.

| (31) |  |
| --- | --- |

بروز قوس مابین الکترودها را نیز اینگونه میتوان توجیه نمود که قبل از باز شدن الکترودها، ولتاژ منبع ورودی (E) برابر با افت ولتاژ روي مقاومت r ميباشد. در لحظه باز شدن الکترودها، به دليل ایجاد شکاف مابین الکترودها، جريان به تندي کاهش پيدا ميکند. اين کاهش، منجر به افت ولتاژ القایی منفی Lcoil(diarc/dt) بر روي اندوکتانس Lcoil و نیز کاهش افت ولتاژ اهمی riarc شده و در نتيجه از آنجاییکه ولتاژ E تغییری نکرده است، مطابق با قانون مداری کیرشهف، ولتاژي (Vgap) جهت جبرانسازي ولتاژ منفی اندوکتانس و نیز کاهش افت ولتاژ مقاومت، مابين الکترودها ظاهر ميشود. اگر ولتاژ Vgap به اندازه کافي بزرگ باشد، قوسي مابين الکترودها افروزش پيدا ميکند.

بدیهی است که با افزایش مداوم طول قوس، در یک نقطه مشخصی قوس ناپایدار شده و خاموش میشود. منتها تا زمانیکه هنوز جریان قوس از مقدار kA1 بیشتر است، مطابق نتایج اخذ شده توسط بومن، در خصوص مقاومت قوس حادث شده میتوان نوشت:

| (32) |  |
| --- | --- |

در رابطه فوق Larc(t) و rk برحسب (m) بوده و Rarc(t) نیز برحسب (Ω) میباشد. همچنین، ρarc نیز مقاومت ويژه قوس  میباشد. مقادیر مقاومت ويژه قوس، از طریق آزمایش بر روی تعدادی از کورههای واحد آزمایش صنعتی در شرکت مینتک (MINTEK) در آفریقای جنوبی بهدست آورده شدهاند [6]. این مقادیر با اندازهگیری ولتاژ قوس در شرایط جریان قوس ثابت و طول قوس متغیر بهدست آمدهاند. در نهایت مقدار استفاده شده در [6] برای مقاومت ویژه قوس، مقداری بوده است که به بهترین شکل ممکن دادههای حاصل از آزمایش را برازش نموده است. این مقدار در این مرجع برابر با Ωcm 014/0 ذکر شده است. در این مقاله نیز مطابق با مرجع [6] و نیز به لحاظ همخوانی با واقعیت، مقاومت ويژه قوس برابر با Ωcm 014/0 درنظر گرفته میشود. جهت بهدست آوردن مشخصه توان-جریان قوس در یک طول قوس مشخص، در یک لحظه خاص مانند t0=t و قبل از کاهش جریان قوس به زیر kA1، الکترود متحرک را از حرکت باز میداریم. در این صورت فاصله مابین الکترودها ثابت مانده و با تقریب خوبی میتوان فرض نمود که طول قوس نیز ثابت شده است. در این شرایط، جریان لحظهای قوس را به ازای  میتوان از حل معادله دیفرانسیل (33) به روش عددی بهدست آورد.

| (33) |  |
| --- | --- |

در معادله فوق، It0 جریان قوس در لحظه متوقف نمودن الکترود متحرک بوده و از حل عددی معادله دیفرانسیل مشابهی مربوط به ، بهدست خواهد آمد. با مشخص شدن جریان لحظهای قوس به ازای ، ولتاژ، توان، مقاومت و شعاع لحظهای قوس نیز قابل حصول خواهند بود. مقادیر این پارامترها در حالت ماندگار، یک نقطه از مشخصه استاتیکی قوس را مشخص میکنند. برای یافتن نقاط متعدد دیگری از مشخصههای استاتیکی قوس، میتوان بعد از اینکه جریان قوس در این شرایط به حالت ماندگار خود رسید، مقدار منبع ولتاژ ورودی را تغییر داده و مجددا با تشکیل معادله دیفرانسیلی مشابه (33) و حل عددی آن و در نهایت ثبت پارامترهای قوس بهدست آمده در حالت ماندگار، نقطه دیگری از مشخصههای استاتیکی را بهدست آورد و با تکرار این روند نقاط بیشتری را یافت. با استفاده از معادله بومن و بهرهگيري از روش مذكور، مشخصههاي استاتيكي توان-جريان، ولتاژ-جريان، مقاومت-جريان و شعاع-جريان قوس DC، براي طولي قوسي برابر با mm25، مطابق شكل (8) حاصل ميشود. در اين شكل، منحني شعاع-جريان قوس بر اساس شعاع قوس در ناحيه آندي رسم شده است. شكل (9) نيز منحني مشخصه توان-جريان قوس، حاصل از روابط ارائه شده در اين مقاله را در كنار منحني مشخصه حاصل از معادله بومن نمايش ميدهد. همانگونه كه ملاحظه ميشود، اين دو منحني همخواني قابل قبولي را با يكديگر به نمايش ميگذارند. بنابراين ميتوان جهت تعيين تقريبي توان قوس با استفاده از شكل ظاهري آن، از مجموعه روابط (24) الي (28) استفاده نمود. انحراف قابل رويت مابين اين دو منحني ناشي از تقريب اعمال شده در اين مقاله، در شكل ستون قوس ميباشد. اين تقريب همان درنظرگيري ستون اصلي قوس به شكل يك مخروط ناقص است؛ درحاليكه شكل واقعي قوس در ناحيه ستون اصلي قوس، داراي انحناي مشخصي ميباشد كه توسط معادله بومن، به شكل رياضي توصيف شده است. لازم به اشاره است كه در بهدست آوردن منحني (2)، مقادير rc و ra، با توجه مقدار جريان قوس، با استفاده از روابط (29) و (30) تعيين شدهاند.

شکل(8): مشخصههاي استاتيكي قوس DC (حاصل از معادله بومن)

شکل(9): مشخصه استاتيكي توان-جريان قوس DC، (1): حاصل از معادله بومن، (2): حاصل از معادلات ارائه شده در اين مقاله

5- ارائه نتایج آزمایشگاهی

در این بخش به ارائه نتایج آزمایشهای انجام گرفته درخصوص قوس الکتریکی DC پرداخته میشود. جهت انجام این مجموعه از آزمایشها، با هدف ایجاد و مطالعه قوس الکتریکی DC، با استفاده از تجهیزات موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک-قدرت، یک مجموعه آزمایشگاهی ترتیب داده شده و تا حد امکان رفتار قوس الکتریکی DC مورد مطالعه قرار گرفته است. شکل (10) دیاگرام مداری سیستم آزمایشگاهی مذکور را نشان میدهد. همانطوریکه ملاحظه میشود، این مجموعه شامل یک ترانسفورماتور مخصوص ایجاد قوس الکتریکی، یکسوساز تکفاز تمامموج دیودی، راکتور خروجی، خازن و الکترودهای گرافیتی جهت ایجاد قوس DC میباشد. قابل ذکر است که ترانسفورماتور مخصوص ایجاد قوس مورد استفاده، دارای 10 نقطه تنظیم حداکثر جریان ثانویه در خروجی بوده است که در آزمایشهای انجام گرفته در نقطه حداکثر جریان ثانویه 200 آمپر تنظیم شده بود. همچنین جهت نصب راکتور خروجی و خازن در خروجی یکسوساز، از ادوات موجود در آزمایشگاه با مقادیر H0249/0LCoil=، Ω042/0rCoil= و μF68000×2C= استفاده شده است.

شکل (10)-دیاگرام مداری مجموعه آزمایشگاهی

شکل (11) نمای جانبی ترانسفورماتور ایجاد قوس الکتریکی را نشان می دهد. درخصوص نحوه عملکرد ترانسفورماتور ایجاد قوس الکتریکی لازم به ذکر است که محدودههای مختلف جریانی در این ترانسفورماتور بهواسطه تغییر میزان شار عبوری از سیمپیچی ثانویه و درنتیجه تغییر دامنه ولتاژ القایی ایجاد میگردد. مکانیزم انجام این تغییر شار، ورود تدریجی یک هسته متحرک به داخل یک ساختار هسته ستونی ثابت که سیمپیچیهای اولیه و ثانویه بر روی آن مستقر هستند، میباشد.

شکل (12) یکسوسازهای دیودی و شکل (13) خازن ها در خروجی یکسوساز را نشان می دهد. جهت نمونهبرداری ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتور ایجاد قوس (ورودی یکسوساز) نیز از نمونهبردار ساخت شرکت Advantech با شماره مدل USB-4711A، استفاده شده است (شکل (14)). شکل (15) مجموعهای از تصاویر قوس الکتریکی DC شکل گرفته را در لحظات مختلف نشان میدهد. همانطوریکه ملاحظه میشود، ستون قوس دارای شکلی شبیه به گلابی است که با تصاویر آورده شده در مراجع مختلف در این زمینه  همخوانی داشته و درستی دیاگرام شماتیکی درنظر گرفته شده در این مقاله را نیز تایید میکند. همچنین با دقت در تصاویر میتوان مدل قوس کانالی را درک کرد. در تمامی تصاویر شاهد یک هسته مرکزی در ستون قوس هستیم که در مدل قوس کانالی، دارای هدایت الکتریکی وابسته به دما و هدایت حرارتی بینهایت فرض میشود. همچنین مطابق عکسبرداریهای انجام شده، هسته قوس توسط یک پوسته نیز پوشیده میشود که این پوسته در مدل کانالی قوس دارای هدایت حرارتي وابسته به دما و هدايت الكتريكي صفر درنظر گرفته میشود.

شکل (11)- نمای جانبی ترانسفورماتور ایجاد قوس الکتریکی

شکل (12)-یکسوسازهای دیودی

شکل (13)-خازنها در خروجی یکسوساز

شکل (14)-نمونه بردار ساخت شرکت Advantech [11]

براساس مجموعه مشاهدات، دریافت شده است که قوس الکتریکی DC در مجموعه آزمایشگاهی مورد بحث، در طول قوسی درحدود cm3 رو به ناپایداری میگذارد. همچنین در آستانه ناپایداری نیز ستون اصلی قوس همراه با یک لرزش شدید تحلیل رفته و زبانههای آتش اطراف آن به یکطرف متمایل میشوند. حالآنکه در حالت پایدار برقراری قوس، ستون اصلی قوس منسجم و نسبتا آرام بوده و زبانههای آتش اطراف آن به شکل متقارنی ستون قوس را احاطه میکنند.

شکل (15)-مجموعه ای از تصاویر قوس الکتریکی DC

نکته جالب توجه دیگری که از مشاهدات بهدست آمده است، این است که در حالت پایدار برقراری قوس DC، هیچگونه قطعی ناگهانی برای قوس DC اتفاق نیافتاده است درحالیکه در آزمایش ایجاد یک قوس الکتریکی AC با استفاده از همین ترانسفورماتور ایجاد قوس الکتریکی، در حالت پایدار برقراری قوس AC، چندین بار شاهد قطع ناگهانی قوس و سپس شکلگیری مجدد آن بودهایم. دلیل این پدیده را میتوان قطع شدن ناگهانی قوس در برخی از لحظههای عبور از صفر جریان بهدلیل نوسانات شدید امپدانس قوس و سپس برپایی دوباره آن   بهواسطه افزایش ولتاژ در لحظهها یا دورهتناوبهای بعدی و نیز فرآهم بودن یک مسیر نسبتاً یونیزه و حاوی بخار فلز دانست.

به کمک آزمایش در این مقاله سعی شده تا رفتار سیستم در شرایط عدم حضور خازن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. درواقع در این آزمایش، قوس الکتریکی DC در نبود خازن ایجاد شده و بهدنبال آن ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتور ایجاد قوس، نمونهبرداری شدهاند. شکلهای (16) و (17) ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتور مذکور را در شرایط حذف خازن، بهترتیب برای دو تکرار مختلف آزمایش ایجاد قوس DC، در بازههای زمانی مختلف نشان میدهند. همانطوریکه ملاحظه میشود، جریان ثانویه در لحظاتی که الکترود به سطح کار میچسبد، دارای مقدار حداکثر 210 آمپر میباشد. دلیل کاهش جریان در این حالت نسبت به حالت قبل، عدم وجود خازن میباشد. مقدار حداکثر ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور در این شرایط نیز برابر با 50 ولت میباشد. دلیل کاهش افت ولتاژ در این حالت نسبت به حالت قبل نیز کاهش دامنه جریان ثانویه است.

شکل (16)-ولتاژ و جریان ثانویه ترانس ایجاد قوس بدون حضور خازن در تکرار اول

شکل (17)-ولتاژ و جریان ثانویه ترانس ایجاد قوس بدون حضور خازن در تکرار دوم

با توجه به ماهیت اهمی قوس الکتریکی و نیز نظربه حضور راکتور LCoil در خروجی یکسوساز، سیستم آزمایشگاهی در این حالت مشابه یک یکسوساز با بار اهمی-سلفی عمل میکند. در این حالت بهلحاظ عدم حضور خازن و نیز وجود اندوکتانس پراکندگی قابل توجه در ترانسفورماتور ایجاد قوس، قطعاً با مساله جابجایی جریان بین دیودهای یکسوساز مواجه خواهیم بود. در حین جابجایی جریان بین دیودها، ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه شده و همانطوریکه در شکلهای (16) و (17) ملاحظه میشود، سطح صفر در منحنی ولتاژ ظاهر میگردد. بعد از اتمام جابجایی جریان نیز ولتاژ ثانویه بهطور ناگهانی به یک مقدار غیرصفر جهش میکند؛ چراکه در مدت زمان جابجایی جریان، ولتاژ القایی داخلی ترانسفورماتور، بخشی از دوره تناوب خود را طی کرده و بعد از خاتمه جابجایی جریان، بلافاصله آن ولتاژ با درصدی افت بر روی ترمینال ثانویه ترانسفورماتور قرار میگیرد. علاوه بر این، با توجه به عدم حضور خازن میتوان گفت که قدرمطلق جریان ثانویه بهجز در بازههای جابجایی جریان برابر با جریان قوس DC میباشد.

6- نتیجهگیری

در این مقاله، با درنظرگيري يك شكل هندسي تقريبي براي قوسهاي DC جريان بالا که صحت آن در آزمایش نیز تایید شده است، در ابتدا رابطهاي براي چگالي جريان قوس، بر حسب طول، شعاع و جريان قوس ارائه شده و در ادامه با استفاده از اصول و قوانين الكترومغناطيس، معادلهاي براي توان الكتريكي قوس ارائه شده است. جهت اعتبارسنجي معادلات ارائه شده، روابط شناخته شده بومن درخصوص قوسهاي DC جريان بالا مدنظر قرار گرفته و مشخصه استاتيكي توان-جريان قوس، حاصل از معادلات بومن، با مشخصه متناظر حاصل از روابط ارائه شده مقايسه شدهاند. نتيجه مقايسه نشانگر وجود سازگاري مطلوبي مابين اين مشخصات بوده و صحت روابط ارائه شده را جهت تعيين تقريبي توان قوس، تاييد مينمايد.

مراجع :

- J. Jones, R. J. Schmitt, J. E. Goodwill, J. Kollar, “Understanding Electric Arc Furnace Operations,” Published by Electric Power Research Institute (EPRI) for Materials Production, Applicable SIC Codes: 3312,3325, TechCornmentary~TC-1077, 1997.

- Masoud Sharifi, Magnetic Field Modeling of a Direct Current Electric Arc Furnace, The University of Toronto Library Manuscript Thesis, October 1994.

- R. F. Ammerman, T. Gammon, P. K. Sen, J. P. Nelson, “DC-Arc Models and Incident-Energy Calculations,” IEEE Transactions on Industry Application, Vol. 46, No. 5, pp. 1810-1819, September/October 2010.

- Jason karl Sparkes, Comparison of Controlled Rectifier and Chopper Power Supplies for DC Smelting Furnace Applications, University of Newfoundland, Canada, May 2004.

- Q. G. Reynolds, R. T. Jones, “Semi-empirical Modeling of the Electrical Behavior of DC-Arc Smelting Furnaces,” The Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, pp. 345-351, July 2004.

- R. T. Jones, Q. G. Reynolds, M. J. Alport, “DC Arc Photography and Modeling,” Minerals Engineering Journal, Vol. 15, pp. 985–991, July 2002.

- Q. G. Reynolds, R. T. Jones, “Twin-electrode DC Smelting Furnace-Theory and Photographic Test-work”, Minerals Engineering 19 (2006) 325-333.

- S.C. Chu, S.S. Lian, “Numerical analysis of temperature distribution of plasma arc with molten pool in plasma arc melting,” Computational Materials Science, Vol. 30, pp. 441–447, March 2004.

- Marco Aurelio Ramirez, “Mathematical Modeling of DC Electric Arc Furnace Operations”, Massachusetts Institute of Technology Thesis, September 2000.

- جبهدار مارالانی، پ. (مترجم)، قوامی، م. (مترجم)، الکترومغناطيس ميدان و موج، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، پاييز 1379.

- دهستانی کلاگر، آ.، طراحی، مدلسازی و کنترل ساختارهايی نوين، جهت سيستم تغذيه کوره‌های قوس الکتريکی DC، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان 1392.

1- Quasi-stationary

2- Inertia

3- Channel Arc Model (CAM)

4- Ben Bowman